# 2025年设计委托书 设计委托书与设计合同(十八篇)

来源：网络  作者：春暖花香  更新时间：2026-03-02

设计委托书 设计委托书与设计合同一乙方：______________ （以下简称：乙方）经甲、乙双方友好协商，甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目单体楼工程 工程 施工图 设计，乙方应按照甲方的要求进行设计工作，具体委托设计要点如下：1、...

设计委托书 设计委托书与设计合同一

乙方：______________ （以下简称：乙方）

经甲、乙双方友好协商，甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目

单体楼工程 工程 施工图 设计，乙方应按照甲方的要求进行设计工作，具体委托设计要点如下：

1、±0.000的绝对标高为： 按总平面图竖向标高图确定 。

2、进户单元门门厅与室外道路高差为

①建议改为＋80 mm。

②散水与底层门厅标高相平 。楼梯间与室内高差为 －15 mm

3、地下室采光：半地下室采用高窗采光。

4、层数、单元数、户型组合以甲方提供的户型及总图为准，相关要求为

户型细节：户内门只预留洞口，不做门框，入户门统一安装钢制安全门，安全门尺寸为1000×2100。单元门为可视对讲电子防盗门，预留电源。

5、电梯：电梯为800公斤的三菱牌电梯。按总公司战略合作伙伴产品的技术标准做好预留设计。电梯不到达地下车库 。

6、厨房、卫生间大样设计详图需经甲方审定。

7、空调板及相关：空调板的尺寸、位置应满足空调的安装要求，空调插座、空调洞及空调板的位置、高度应合理，客厅空调洞离地面高度0.1m,其余房间2.1m (洞低)。室外空调板设铝合金百页护栏。

8、衣帽间要求：墙厚100mm （轻质隔墙）。

9、管道及相关：供水尽可能从管道井内穿行，管道井设置时，尺寸尽量缩小，尽最大可能占用公共部位，少影响室内使用，尤其厨房 。

10、窗：不同尺寸的窗户须做窗型大样，形式要统一，相同房间的窗洞尺寸须统一。开启部分尽可能多一些，窗户材料彩色铝合金，颜色为甲方待定，增加立面效果 ，开启方式为推拉 。

11、建筑立面要与甲方提供的效果图相符。

12、楼地面做法：

（1）、楼地面做法为

①地下室（自下而上）20厚1：3水泥砂浆找平+sbc防水+ 40厚c25细石砼面层随打随压光。

②户内楼地面为3cm厚1:2.5水泥沙浆找平压纹 。

（2）、预留业主装修做法厚度 2cm 。

13、顶棚做法：不抹灰，白水泥刮腻子一遍 ，普通腻子一遍 。

14、内墙面做法：混合砂浆墙面，刮普通腻子两遍卫生间、厨房1：3水泥砂浆打底拉毛。

15、外墙面做法。外墙保温砂浆20~30厚。6mm厚1：2.5水泥砂浆抹面压光内掺抗裂纤维。中性弹性涂料 。

16、楼梯间内墙面：混合砂浆抹面+普通内墙涂料 。

17、楼梯间地面做法：一、二、三层楼梯踏步、电梯前室前室及楼梯休息平台为花岗岩，三层以上楼梯踏步及楼梯休息平台为水泥砂浆压光，电梯前室为花岗岩楼（地）面，贴花岗岩的楼（地）面贴黑色花岗岩镶边及踢脚线，宽度、高度均为150mm，电梯门做大理石门套，门套宽度120mm。

18、屋面做法：屋面采用坡屋面，每户留一个南休息平台。平屋面做法： 刚柔结合防水 ，（20厚1：3水泥砂浆找平+fsg保温砖保温并找坡+20厚1：3水泥砂浆找平+sbc卷才防水+40厚c25细石砼刚性防水（配φ[email protected]双向网片，上任屋面面层贴面砖）。斜屋面做法：青灰色

瓦（瓦的品种由甲方确定）、1：2.5水泥砂浆挂瓦条、聚胺脂涂膜防水、1：2.5水泥砂浆找平压光，50厚fsg保温，5厚 1：2.5水泥砂浆结合层。屋面造型的风格与做法须统一，不得破坏整体效果。

19、屋面保温： fsg防水珍珠岩保温砖保温 。

20、地下室及外墙防水： sbc卷材防水2cm水泥砂浆保护层 （地下室外墙施工缝要考虑防渗漏措施）。

21、卫生间防水做法： 聚胺脂涂膜防水两遍 。

22、层高： 错层高度为450mm，标准层层高2.8米（根据结构调整）。

23、墙体材料：多层墙体材料为240mm厚kp1粘土砖。高层、小高层外墙砌筑材料为 200 mm厚 km1 粘土空心砖 ，内墙砌筑材料为 200 mm厚 km1 粘土空心砖 ，厨房、卫生间隔墙材料（非承重）为120 mm厚 粘土空心砖 （墙体要根据江苏省《住宅工程质量通病控制标准》制定防墙体开裂措施）。

24、外墙保温材料为 外墙保温砂浆。

25、落地窗护栏设于 室内 ，采用 铁艺 材料，式样由设计单位设计图样，并经甲方确认。高度应满足规范要求，落地窗台的高度及节点做法需统一。

26、执行节能设计标准，进行节能设计。

27、其他要求：

①门窗玻璃采用中空玻璃，规格及性能符合有关规定。

②厨房设置排烟道，厨房、卫生间大管靠墙角小管在外依次排列。

28、单元门厅设计风格、尺寸须统一。

29、在每栋楼的地下储藏室须留置按每户3m2的公共自行车停车位置，并考虑到地面上下的方便。

30、结合南京地区的实际情况，应详细明确地下室防水的具体要求和做法。

1、结构形式：多层砖混结构，小高层根据经济性与实用美观性为全剪短支墙结构 。（基础及桩基类型要与甲方商定）

2、结构含钢量多层：30～35kg/o。小高层45～50kg/o

3、①满足规范和抗震构造要求，合理设置构造柱及现浇砼带以避免墙体裂缝的产生;

②结合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》的要求，进行质量通病防治的设计。

4、其他要求：

①设置卫生间砼防水导墙，并注明施工工艺。

②在阳台主次梁、挑檐板设计时，设计要注意其美观，结构安全。

③结构设计注明所使用国家标准设计图集，图集中未明确的必须由设计人员完成相关的设计内容并根据图集实用要求进必要的复核。

1、给水系统分区：多层为自然供水。高层、小高层1层至5层为低压区，由市政管网直接供水。小高层6~11层为加压区，由小区加压泵站加压供水。

2、顶层消防水箱设置位置：置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。

3、给水、热水管材为：分别为冷、热ppr管，采暖管为热ppr管。小高层排水管为pvc螺旋消音管。

4、井道设置：

①管道井：消防管道、给水管道及消防控制线穿线立管（pvc40管）。

②弱电井：电视、电话宽带、可视对讲，均采用pvc 75管。电梯三方对讲穿线立管采用pvc50管。

5、水表设置：分水表设置在每层管道井内0.5m处，采用插卡式ic卡水表。

6、给排水立管安装形式：供水立管设于管道井内。室内给水、热水支管安装形式：暗装 。

7、室外排水部分：（设计后需要由甲方确认后出图），排水管出户预留钢套管，管中标高为室外地平－0.35m 。

8、生活用热水源为： 采暖炉 。

9、其他要求：

①燃气系统由燃气公司进行设计。

②、卫生间及厨房预留给排水洁具接口，并按防臭要求设计 。

③ 高层、小高层供水在地下车库内设加压水池、加压泵房。二期共用一个加压泵房，加压泵房设在步行街地下室部位（泵房由地下车库设计单位设计，全面考虑生活和消防喷淋用水加压设备的选型及布置系统设计）。

10、卫生间主排水横管距顶板管中距离为250mm。

11、卫生设备的冷、热水预留接口安装高度见下表：

附表：

套内卫生设备给水五金安装高度

大便器 洗衣机 洗脸盆 浴 缸 厨房

洗涤池 热水器预留接口 燃气炉

阀门高度（____）以楼层地面高度计算

冷水 热水 /冷水 热水/ 冷水 热水/冷水 热水/ 冷水 热水/ 冷水 热水

250 1200 / 500 500 / 620 620 / 400 400 / 1250 1250 / 1250 1250

1、热源形式为： 该工程采用单户燃气采暖炉作为采暖热源 。

2、采暖供回水温度为。用户根据实际需求自主调节。

3、各房间采暖温度要求： 客户自行调节 。

4、采暖方式为： 散热气采暖（水暖） 。

5、室内散热及供、回水材料要求：散热器采用铝合金复合散热器。供暖管道采用专用铝塑管 。

6、管道安装形式：室内供暖管道采用采暖铝塑管，地板面层内暗装，建筑考虑面层走管厚度。

7、其他要求： 各房间散热器之间连接为跨越式单管串联，各房间的散热器可以自由关闭和开启 。

1、每户用电量： 住宅8kw ，130o以上及商业用户12 kw（商业：三项四线）。

2、表箱设置： 集中设置（放在地下室与电梯双电源切换箱共同设配电间）电表类型根据供电部门的具体要求选用。

3、各房间插座、开关设置要求：

⑴ 主卧室设空调、电视、床灯插座。

②次卧室设空调、床灯、插座。

③客厅均设空调插座、电视、音响落地灯普通插座。

④厨房设置冰箱、微波炉、排油烟机、电饭煲、燃气炉等插座。

⑤主卫生间设排风机、电热水器、浴霸等插座。

⑥次卫生间设排风机、电热水器等插座。

⑦书房设空调、电脑等插座

⑧照明开关位置要合理、使用操作方便。

5、户开关箱设计要求：按七回路设计，位置合理、操作方便。

7、消防应急灯系统设置要求： 根据国家消防部门的具体要求设置。

8、公用照明采用开关形式。楼道照明、底层楼梯休息平台及地下室公共部位均为声光控开关，40w白炽灯，接至一楼公用电表。安全导向指示灯接入公用电表。

9、各单元地下储藏室的照明电源在配电间设端子箱，分别与分户电表相连。

10、其他要求：表箱至户外的供电只设计管道预留，供电线路由供电部门设计，出户标高为使外地坪－300。

1、视讯系统：在进户门门侧设多媒体配电箱，箱体尺寸：200×300×150，其他房间视讯由业主自行根据需求设置。

2、对讲系统： 设计可视对讲系统 。

3、电梯三方对讲系统：做好机房、轿箱、控制中心的管道预留设计。

4、做好匪情报警、煤气泄露报警的管道预留。

5、主线路由室外地坪－0.35m处采用φ50钢管敷设至弱电井内。

（一）建施图应至少但不仅包括以下设计内容：

1）资料图纸目录。

2）防火专篇。

3）建筑设计总说明。

4）工程做法表、门窗表、节能措施表、引用图集汇总表。

5）总平面位置图。

6）地下室平面图。

7、首层平面图。

8、标准层平面图。

9、阁楼层及机房平面图。

10、屋面排水平面图。

11、立面图（包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置，如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、雨篷、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水管，以及其他装饰构件、线脚和抹灰分格线等，以及关键控制标高的标注，如屋面或女儿墙标高等。外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸）。

12、具有代表性部位的`剖面图（如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平台、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容）。

13、详图

包括：

a、内外墙节点（包括八角窗与墙体连接处）、楼梯、电梯、厨房、卫生间、防水细部构造等局部平面放大和构造详图。

b、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等。

c、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。

d、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。

e、对紧邻的原有建筑，应绘出其局部的平、立、剖面，并索引新建筑与原有建筑结合处的详图。

（二）结施图至少但不仅包括以下设计内容：

1、资料图纸目录。

2、引用图集汇总表。

3、结构设计说明。其中要针对实际砼强度绘制钢筋锚固、搭接尺寸表。

4、基础平面图。

5、基础梁配筋图。

6、各层柱、墙布置图（包括阁楼层、屋面）。

7、柱、墙配筋图。

8、各层板配筋图。

9、各层梁配筋图。

10、楼梯配筋几构造详图。

11、各种挑檐、门柱、栏板结构详图。

（三）水施图至少但不仅包括以下设计内容：

1）资料图纸目录。

2）给排水设计施工总说明。引用图集汇总表。

3）各层给排水及消防平面图（包括阁楼层及电梯机房层）。

4）排水系统图。

5）给水系统图。

6）消防系统图。

7）热水系统图。

8）消防水箱间布置详图。

（五）电气施工图至少但不仅包括以下设计内容：

1、资料图纸目录。

2、引用图集汇总表。

3、电气施工说明、图例符号、主要设备表。

4、单元供电系统图。

5、接线图及消防系统图。

6、弱电系统图及材料表。

7、地下室电气平面图。

8、各层照明平面图（应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置，标明配电箱编号，干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等）。

9、各层插座平面图。

10、各层消防及弱电平面图。

11、电气局部平面图。

12、屋顶防雷平面图。

13、单体工程接地平面图。

（五）弱电施工图至少但不仅包括以下设计内容：

1、资料图纸目录。

2、引用图集汇总表。

3、弱电施工说明、图例符号、主要设备表。

4、弱电系统图及材料表。

5、各层消防及弱电平面图。

6、弱电局部平面图。

乙方若对以上有异议，应先与甲方协商解决，不应擅自违背以上设计要点。

以上如有变动，以甲方书面通知为准。

乙方所有设计，必须满足南京地区现行设计规范、标准的要求及项目所在地强制性条文的规定。

如有其它异议、双方协商解决。

相关业务甲方联系部门： 荣盛房地产发展股份有限公司总工办。

甲方（公章）__________ 乙方（公章）__________

甲方代表 ：__________ 乙方代表：__________

_____年___月___日 _____年___月___日

设计委托书 设计委托书与设计合同二

甲方：______________ （以下简称：甲方）

乙方：______________ （以下简称：乙方）

经甲、乙双方友好协商，甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目

单体楼工程 工程 施工图 设计，乙方应按照甲方的要求进行设计工作，具体委托设计要点如下：

1、±0.000的绝对标高为： 按总平面图竖向标高图确定 。

2、进户单元门门厅与室外道路高差为

①建议改为＋80 mm。

②散水与底层门厅标高相平 。楼梯间与室内高差为 －15 mm

3、地下室采光：半地下室采用高窗采光。

4、层数、单元数、户型组合以甲方提供的户型及总图为准，相关要求为

户型细节：户内门只预留洞口，不做门框，入户门统一安装钢制安全门，安全门尺寸为1000×2100。单元门为可视对讲电子防盗门，预留电源。

5、电梯：电梯为800公斤的三菱牌电梯。按总公司战略合作伙伴产品的技术标准做好预留设计。电梯不到达地下车库 。

6、厨房、卫生间大样设计详图需经甲方审定。

7、空调板及相关：空调板的尺寸、位置应满足空调的安装要求，空调插座、空调洞及空调板的位置、高度应合理，客厅空调洞离地面高度0.1m,其余房间2.1m (洞低)。室外空调板设铝合金百页护栏。

8、衣帽间要求：墙厚100mm （轻质隔墙）。

9、管道及相关：供水尽可能从管道井内穿行，管道井设置时，尺寸尽量缩小，尽最大可能占用公共部位，少影响室内使用，尤其厨房 。

10、窗：不同尺寸的窗户须做窗型大样，形式要统一，相同房间的窗洞尺寸须统一。开启部分尽可能多一些，窗户材料彩色铝合金，颜色为甲方待定，增加立面效果 ，开启方式为推拉 。

11、建筑立面要与甲方提供的效果图相符。

12、楼地面做法：

（1）、楼地面做法为

①地下室（自下而上）20厚1：3水泥砂浆找平+sbc防水+ 40厚c25细石砼面层随打随压光。

②户内楼地面为3cm厚1:2.5水泥沙浆找平压纹 。

（2）、预留业主装修做法厚度 2cm 。

13、顶棚做法：不抹灰，白水泥刮腻子一遍 ，普通腻子一遍 。

14、内墙面做法：混合砂浆墙面，刮普通腻子两遍卫生间、厨房1：3水泥砂浆打底拉毛。

15、外墙面做法。外墙保温砂浆20~30厚。6mm厚1：2.5水泥砂浆抹面压光内掺抗裂纤维。中性弹性涂料 。

16、楼梯间内墙面：混合砂浆抹面+普通内墙涂料 。

17、楼梯间地面做法：一、二、三层楼梯踏步、电梯前室前室及楼梯休息平台为花岗岩，三层以上楼梯踏步及楼梯休息平台为水泥砂浆压光，电梯前室为花岗岩楼（地）面，贴花岗岩的楼（地）面贴黑色花岗岩镶边及踢脚线，宽度、高度均为150mm，电梯门做大理石门套，门套宽度120mm。

18、屋面做法：屋面采用坡屋面，每户留一个南休息平台。平屋面做法： 刚柔结合防水 ，（20厚1：3水泥砂浆找平+fsg保温砖保温并找坡+20厚1：3水泥砂浆找平+sbc卷才防水+40厚c25细石砼刚性防水（配φ[email protected]双向网片，上任屋面面层贴面砖）。斜屋面做法：青灰色

瓦（瓦的品种由甲方确定）、1：2.5水泥砂浆挂瓦条、聚胺脂涂膜防水、1：2.5水泥砂浆找平压光，50厚fsg保温，5厚 1：2.5水泥砂浆结合层。屋面造型的风格与做法须统一，不得破坏整体效果。

19、屋面保温： fsg防水珍珠岩保温砖保温 。

20、地下室及外墙防水： sbc卷材防水2cm水泥砂浆保护层 （地下室外墙施工缝要考虑防渗漏措施）。

21、卫生间防水做法： 聚胺脂涂膜防水两遍 。

22、层高： 错层高度为450mm，标准层层高2.8米（根据结构调整）。

23、墙体材料：多层墙体材料为240mm厚kp1粘土砖。高层、小高层外墙砌筑材料为 200 mm厚 km1 粘土空心砖 ，内墙砌筑材料为 200 mm厚 km1 粘土空心砖 ，厨房、卫生间隔墙材料（非承重）为120 mm厚 粘土空心砖 （墙体要根据江苏省《住宅工程质量通病控制标准》制定防墙体开裂措施）。

24、外墙保温材料为 外墙保温砂浆。

25、落地窗护栏设于 室内 ，采用 铁艺 材料，式样由设计单位设计图样，并经甲方确认。高度应满足规范要求，落地窗台的高度及节点做法需统一。

26、执行节能设计标准，进行节能设计。

27、其他要求：

①门窗玻璃采用中空玻璃，规格及性能符合有关规定。

②厨房设置排烟道，厨房、卫生间大管靠墙角小管在外依次排列。

28、单元门厅设计风格、尺寸须统一。

29、在每栋楼的地下储藏室须留置按每户3m2的公共自行车停车位置，并考虑到地面上下的方便。

30、结合南京地区的实际情况，应详细明确地下室防水的具体要求和做法。

1、结构形式：多层砖混结构，小高层根据经济性与实用美观性为全剪短支墙结构 。（基础及桩基类型要与甲方商定）

2、结构含钢量多层：30～35kg/o。小高层45～50kg/o

3、①满足规范和抗震构造要求，合理设置构造柱及现浇砼带以避免墙体裂缝的产生;

②结合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》的要求，进行质量通病防治的设计。

4、其他要求：

①设置卫生间砼防水导墙，并注明施工工艺。

②在阳台主次梁、挑檐板设计时，设计要注意其美观，结构安全。

③结构设计注明所使用国家标准设计图集，图集中未明确的必须由设计人员完成相关的设计内容并根据图集实用要求进必要的复核。

1、给水系统分区：多层为自然供水。高层、小高层1层至5层为低压区，由市政管网直接供水。小高层6~11层为加压区，由小区加压泵站加压供水。

2、顶层消防水箱设置位置：置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。

3、给水、热水管材为：分别为冷、热ppr管，采暖管为热ppr管。小高层排水管为pvc螺旋消音管。

4、井道设置：

①管道井：消防管道、给水管道及消防控制线穿线立管（pvc40管）。

②弱电井：电视、电话宽带、可视对讲，均采用pvc 75管。电梯三方对讲穿线立管采用pvc50管。

5、水表设置：分水表设置在每层管道井内0.5m处，采用插卡式ic卡水表。

6、给排水立管安装形式：供水立管设于管道井内。室内给水、热水支管安装形式：暗装 。

7、室外排水部分：（设计后需要由甲方确认后出图），排水管出户预留钢套管，管中标高为室外地平－0.35m 。

8、生活用热水源为： 采暖炉 。

9、其他要求：

①燃气系统由燃气公司进行设计。

②、卫生间及厨房预留给排水洁具接口，并按防臭要求设计 。

③ 高层、小高层供水在地下车库内设加压水池、加压泵房。二期共用一个加压泵房，加压泵房设在步行街地下室部位（泵房由地下车库设计单位设计，全面考虑生活和消防喷淋用水加压设备的选型及布置系统设计）。

10、卫生间主排水横管距顶板管中距离为250mm。

11、卫生设备的冷、热水预留接口安装高度见下表：

附表：

套内卫生设备给水五金安装高度

大便器 洗衣机 洗脸盆 浴 缸 厨房

洗涤池 热水器预留接口 燃气炉

阀门高度（____）以楼层地面高度计算

冷水 热水 /冷水 热水/ 冷水 热水/冷水 热水/ 冷水 热水/ 冷水 热水

250 1200 / 500 500 / 620 620 / 400 400 / 1250 1250 / 1250 1250

1、热源形式为： 该工程采用单户燃气采暖炉作为采暖热源 。

2、采暖供回水温度为。用户根据实际需求自主调节。

3、各房间采暖温度要求： 客户自行调节 。

4、采暖方式为： 散热气采暖（水暖） 。

5、室内散热及供、回水材料要求：散热器采用铝合金复合散热器。供暖管道采用专用铝塑管 。

6、管道安装形式：室内供暖管道采用采暖铝塑管，地板面层内暗装，建筑考虑面层走管厚度。

7、其他要求： 各房间散热器之间连接为跨越式单管串联，各房间的散热器可以自由关闭和开启 。

1、每户用电量： 住宅8kw ，130o以上及商业用户12 kw（商业：三项四线）。

2、表箱设置： 集中设置（放在地下室与电梯双电源切换箱共同设配电间）电表类型根据供电部门的具体要求选用。

3、各房间插座、开关设置要求：

⑴ 主卧室设空调、电视、床灯插座。

②次卧室设空调、床灯、插座。

③客厅均设空调插座、电视、音响落地灯普通插座。

④厨房设置冰箱、微波炉、排油烟机、电饭煲、燃气炉等插座。

⑤主卫生间设排风机、电热水器、浴霸等插座。

⑥次卫生间设排风机、电热水器等插座。

⑦书房设空调、电脑等插座

⑧照明开关位置要合理、使用操作方便。

5、户开关箱设计要求：按七回路设计，位置合理、操作方便。

7、消防应急灯系统设置要求： 根据国家消防部门的具体要求设置。

8、公用照明采用开关形式。楼道照明、底层楼梯休息平台及地下室公共部位均为声光控开关，40w白炽灯，接至一楼公用电表。安全导向指示灯接入公用电表。

9、各单元地下储藏室的照明电源在配电间设端子箱，分别与分户电表相连。

10、其他要求：表箱至户外的供电只设计管道预留，供电线路由供电部门设计，出户标高为使外地坪－300。

1、视讯系统：在进户门门侧设多媒体配电箱，箱体尺寸：200×300×150，其他房间视讯由业主自行根据需求设置。

2、对讲系统： 设计可视对讲系统 。

3、电梯三方对讲系统：做好机房、轿箱、控制中心的管道预留设计。

4、做好匪情报警、煤气泄露报警的管道预留。

5、主线路由室外地坪－0.35m处采用φ50钢管敷设至弱电井内。

（一）建施图应至少但不仅包括以下设计内容：

1）资料图纸目录。

2）防火专篇。

3）建筑设计总说明。

4）工程做法表、门窗表、节能措施表、引用图集汇总表。

5）总平面位置图。

6）地下室平面图。

7、首层平面图。

8、标准层平面图。

9、阁楼层及机房平面图。

10、屋面排水平面图。

11、立面图（包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置，如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、雨篷、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水管，以及其他装饰构件、线脚和抹灰分格线等，以及关键控制标高的标注，如屋面或女儿墙标高等。外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸）。

12、具有代表性部位的`剖面图（如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平台、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容）。

13、详图

包括：

a、内外墙节点（包括八角窗与墙体连接处）、楼梯、电梯、厨房、卫生间、防水细部构造等局部平面放大和构造详图。

b、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等。

c、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。

d、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。

e、对紧邻的原有建筑，应绘出其局部的平、立、剖面，并索引新建筑与原有建筑结合处的详图。

（二）结施图至少但不仅包括以下设计内容：

1、资料图纸目录。

2、引用图集汇总表。

3、结构设计说明。其中要针对实际砼强度绘制钢筋锚固、搭接尺寸表。

4、基础平面图。

5、基础梁配筋图。

6、各层柱、墙布置图（包括阁楼层、屋面）。

7、柱、墙配筋图。

8、各层板配筋图。

9、各层梁配筋图。

10、楼梯配筋几构造详图。

11、各种挑檐、门柱、栏板结构详图。

（三）水施图至少但不仅包括以下设计内容：

1）资料图纸目录。

2）给排水设计施工总说明。引用图集汇总表。

3）各层给排水及消防平面图（包括阁楼层及电梯机房层）。

4）排水系统图。

5）给水系统图。

6）消防系统图。

7）热水系统图。

8）消防水箱间布置详图。

（五）电气施工图至少但不仅包括以下设计内容：

1、资料图纸目录。

2、引用图集汇总表。

3、电气施工说明、图例符号、主要设备表。

4、单元供电系统图。

5、接线图及消防系统图。

6、弱电系统图及材料表。

7、地下室电气平面图。

8、各层照明平面图（应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置，标明配电箱编号，干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等）。

9、各层插座平面图。

10、各层消防及弱电平面图。

11、电气局部平面图。

12、屋顶防雷平面图。

13、单体工程接地平面图。

（五）弱电施工图至少但不仅包括以下设计内容：

1、资料图纸目录。

2、引用图集汇总表。

3、弱电施工说明、图例符号、主要设备表。

4、弱电系统图及材料表。

5、各层消防及弱电平面图。

6、弱电局部平面图。

乙方若对以上有异议，应先与甲方协商解决，不应擅自违背以上设计要点。

以上如有变动，以甲方书面通知为准。

乙方所有设计，必须满足南京地区现行设计规范、标准的要求及项目所在地强制性条文的规定。

如有其它异议、双方协商解决。

相关业务甲方联系部门： 荣盛房地产发展股份有限公司总工办。

甲方（公章）__________ 乙方（公章）__________

甲方代表 ：__________ 乙方代表：__________

_____年___月___日 _____年___月___日

设计委托书 设计委托书与设计合同三

今委托xxx建筑设计有限公司进行我公司xxx老年社区项目的总图规划及单体工程施工图设计。

1、建设单位：

2、项目名称：

3、建设地点：

1、规划建筑用地面积为

2、本小区建筑密度、绿地率

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

1、单体类型及结构类型：

1）、沿街多层商住楼，采用结构；

2）、多层住宅， 采用结构；

3）、小高层住宅， 采用

4）、高层公寓， 采用结构；

5）、6层综合楼， 采用

6）、3层幼儿园， 采用

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

1、提供的.有关设计资料清单见附表1；

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“∨”者为设计首选内容）。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位： （盖章）

日 期：

设计委托书附表

附表1 有关设计资料清单

附表2 主要墙体材料及厚度

附表3 室内、外墙装饰

附表4 地面、楼屋面

附表5 门、窗、栏杆及油漆

附表6 电梯

附表7 室外工程

附表8 给排水、暖通及电气

甲方（公章）__________ 乙方（公章）__________

甲方代表 ：__________ 乙方代表：__________

_____年___月___日 _____年___月___日

设计委托书 设计委托书与设计合同四

工程名称：茌平县恒源lng与cng加气站项目

建设地点：山东省茌平县温陈乡新省道804与原省道804交会处 建设单位：山东协合燃气有限公司

设计单位：新兴重工（天津）科技发展有限公司

委托日期：20xx年8月6日

一、委托说明：

1、工程名称：茌平县恒源lng与cng加气站项目

2、工程概况：在茌平县温陈乡建设lng与cng加气站各一座，项目占地约7.3亩，现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。 lng加气站为二级站；cng加气站日生产能力1.5万立方米，

cng加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。

办公楼为3层，1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间；2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间；3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

二、委托内容：

1、初步设计方案；

2、设计图纸；

三、设计周期：5天

xx限公司

20xx年8月6日

设计委托书 设计委托书与设计合同五

委托方：（以下简称甲方）

设计方：（以下简称乙方）

1、工程地点：

2、建筑面积：

1、甲乙双方经协商设计费为每平方米元收取（按建筑面积计算）。设计费共：元。

2、设计协议签订后，即由甲方付予乙方方案设计定金为元。

3、乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后，提出设计构想，形成设计方案平面图，由甲方审阅。

4、在甲方确认平面方案图后，乙方在天内完成施工图设计图纸，包括平面布置图，天花平面图，水电图施工图。效果图（效果图张），立、剖面图等设计图纸。

5、施工图和效果图经甲方确认同意，确认后甲方在索取图纸时，须支付所有剩余下设计费用，剩余设计费元。甲方不得拖欠乙方设计费。

6、施工图由甲乙双方签字确认后，施工图才算正式有效。如单方面签字，则应为无效，乙方也不对所有施工图负责。

7、现场施工时，乙方应认真提供专业的\'设计知识及现场指导，做到确包现场施工与设计图纸力求完美。并不时提醒施工方按时按质按量完成施工，保证甲方权益，利益出发点应从甲方方面着想。待施工过程中，乙方有义务为甲方提供搭配室内软硬装饰服务，包括地砖颜色搭配，整体色彩效果搭配，及家具色彩搭配等室内搭配服务，力求做到专业，专注，专心，达到最大的室内效果。

8、本委托履行过程中甲方不得到乙方单位上访关于本设计事项，甲方不得向乙方单位任何人透露本委托书任何内容，本委托与乙方单位无关，属于甲方与乙方的个人委托，甲方有义务为乙方作保密事项，如甲方违反上述内容并造成乙方损失，乙方有权保留追究法律责任。本委托在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成的，可追究法律责任。

9、本委托书一式两份，甲乙双方各执一份，自签字日期本委托立即生效，本委托履行完后自行终止。

甲方名称（签字）：乙方名称（签字）：

签订日期：

设计委托书 设计委托书与设计合同六

账名:_______________________账号:__________________开户行:_______________

以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

__________设计分所：

兹委托你单位进行__________项目的勘察、设计工作。

工程地址：__________

工程规模：________

设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

特别提示：客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据，对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

本授权委托书声明：我_______(姓名)系______(总公司名称)的.法定代表人，现授权委托________(分公司名称)的__________(姓名)为我公司签署_______工程投标文件的法定代表人的授权委托

拾、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

特此委托!

委托单位：________有限公司

____年___月___日

设计委托书 设计委托书与设计合同七

由xx实业有限公司投资，xx置业有限公司开发的xxx大厦项目，xx市规划局已于20xx年10月28日批复《项目选址意见书》。该项目规划在海军总医院总体规划以内，应考虑xx市路沿线城市景观和市政府周边整体环境等因素。所以，规划局要求该项目与海军总医院总体规划连同单体方案一并报规划局评审。为了达到专家评审及规划审批的深度要求，我公司特委托贵院就xxx大厦项目总体规划及单体方案进行规划设计。现将委托设计的相关内容要求如下：

1、项目名称：xxx大厦(暂定名)

2、项目投资商：实业有限公司(北京)

3、项目开发商：x置业有限公司

4、项目区位：

5、项目占地：约7000平方米。

1、限高：檐口高度99米。

2、单体建筑面积：48000平方米左右(地上面积)。

3、地下车库：尽量利用基地面积，设两层车库。

4、层高：

①、1至4层(暂定)合理的商务、写字楼服务功能层高。

②、5至顶层写字楼、商务公寓合理层高。

5、建筑物退红线：按规划审批的用地红线图要求，结合周边交通组织确定(北侧、东侧沿红线布置)。

6、绿化率：大于35%(本项目实际可规划占地面积约7000平方米)。

7、交通出入口：主要出入口设在闽江路上。

1、满足规划控制条件。

2、建筑物尽量靠用地北侧布置，空出西南方向的街角场地。并满足南侧退红线要求。

3、利用基地的地形落差，考虑半地下及地下车库的布置。并满足不少于200个车位。

4、交通组织在满足消防规范要求的前提下，考虑与地下车库车辆的出入与地上人流之间的分流结合。尤其在与城市道路的连接上要符合交通部门的要求。

5、车位配置除利用地下二层外，可在西南街角和用地北侧(海军401医院地块范围内)布置一部分地面车位，作为满足规划条件的补充。

6、总体布局中要考虑东侧十六层建筑物之间的相邻关系，满足东南角的遮荫间距。

7、总体规划应满足的其他规划要求。

1、规划建筑标准：按照xx市当地中高偏上档次标准。

2、功能分区：

①、1至4层商务服务和共享大堂，在满足规划退红线的前提下，1至4层尽可能多的占用基地面积，以满足大堂及大进深的需要。其他功能及面积分配如下：

a、1至4层建筑面积占规划总面积的15%至20%。

b、入口及共享大堂：可根据首层面积的比例关系和交通组织合理占用首层面积。大堂高度可考虑2至3层通高，以表现大堂气势。

c、餐饮：结合该楼的使用性质，适当配置中餐、小型西餐中小餐厅及包间。中西餐加工间及储藏间等。其面积应控制在1至1.5层范围内。

d、会议厅：结合该楼使用性质，适当配置大、中、小会议厅及相应的接待场地。其规模应控制在300人、200人及100人范围内。大型会议厅应考虑娱乐的综合功能。其会议厅配置应以小会议厅为主，中等会议厅为辅，大型会议厅只考虑一个。

e、1至4层其它公共配套：按功能要求，配置符合设计及消防规范的公共服务设施。

f、由于上部功能的不同要求首层大厅及竖向交通组织应考虑人流主入口及电梯的分流。

②、5至18层为办公区。以交通核为中心的环型办公区域应考虑朝向及视线不同，分割为不同大小的办公单位。应考虑到使用者对办公场地自由组合的要求。除规范规定必须的公共配套设施外，还应在办公区适当考虑公共空间做为洽谈及休息的场地。办公区面积应控制在规划总面积的50%。其标准层面积及办公单位的面积应根据标准层的布局合理分配。

③、19层至顶层为商务公寓区。其主要功能是满足中外驻青高级管理人员住宿、办公、接待的场所。除享受公共服务设施外，并拥有相对稳定的私家生活场所。为此，其户型的布局在不违背平面基本框架的情况下能灵活多变、自由分割户形大小搭配，以满足不同客户对面积的不同要求。

a、公寓区面积占规划总面积的30%至35%。

b、户室比按公寓区总面积的比例为：三室二厅二卫20%、二室一厅一卫30%、一室一厅一卫50%。

c、户型面积控制范围：三室二厅二卫建筑面积130至150平方米，二室一厅一卫建筑面积80至100平方米，一室一厅一卫建筑面积60至80平方米。

d、公寓区公共配套及户室内配套：公寓区除保留交通核内必须的设施外，还应考虑适当的公共空间，以做为本楼层及相关楼层接待及洽商之用。户内在保证必须的\'公寓分区功能外对于厨房的配置应灵活，尤其小户型的厨房不一定做为专用厨房，可确定位置，预留管道。根据客户需要进行装修。

e、公寓户型的布局：由于考虑到该楼面宽不大，公寓的户型布局受临窗面的限制。为此，户型的布局可考虑复式做法，或者将层高加大在内部搭建，形成较为封闭的内部分割空间。

④、其它内部功能空间的组合：在满足主要功能分区后还有一些功能转换和专用功能必须满足时产生的交叉功能。在这些交叉功能的处理时要上下兼顾互为备用。这些交叉功能主要有：地下一层与首层的结合，办公区与公寓区的结合，公寓区与顶层之间的结合，地下车库与楼体地下室的

结合。

3、满足写字楼、商务公寓标准的公共配套设施及消防规范要求。

4、建筑造型及立面处理的一般建议：因该项目位置特殊，在建筑造型及立面处理上要考虑总医院沿线景观。建筑体量要考虑与市府大楼和xx大厦之间的关系。同时，要兼顾海滨城市的整体景观要求。外立面处理要简洁、大气、有现代感，充分展示本大厦朴实、大方、独立的个性。

1、满足xx市规划局批复的《建设项目选址意见书》要求。

2、满足建设方对项目所有功能及配套的要求。

3、充分发挥设计者对项目周边环境及单体建筑的理解。运用各种手段最大限度的展示总体的平面关系及内部空间关系。充分表现该建筑的立体效果和周边的协调关系。

4、满足xx市规划及专家评审深度要求。

①、总平面规划方案(道路交通组织、环境配套组织)。

②、立面效果透视(多角度及夜景透视)。

③、各功能区标准平面(地下车库、1至4层服务区、办公区、公寓区等)。

④、其他需要表现的图纸

5、满足方案条件及设计者构思的总体及分项说明。

6、装订成册的各种彩色表现图和说明书(a3)。

7、用于展示和讲解的规划设计方案展板。

8、可用于讲解和存档的规划设计方案电子文件(如多媒体演示)。

1、应该考虑异地项目的特殊性，必须满足当地规划部门及其他政府职能部门对方案的深度、图幅、表现手段等的特殊要求。

2、在方案设计过程中,甲方要求不定期的对中间过程进行交流和答疑,请设计单位自行掌握。

3、其它未提要求的部分，请按该建筑物性质和标准配置。在符合规划要求的前提下，可充分考虑当地的传统文化和生活习惯。

4、附件：

①、用地红线图(1:500)

②、地形图(1:500)

③、《建设项目选址意见书》及附图

④、xx市规划局《城市设计、详细规划和建筑规划设计方案专家评审试行办法》

xxx有限公司发展规划部

20xx年xx月xx日

设计委托书 设计委托书与设计合同八

委托单位(公章)：___________ 200 ___年_____月____日

工程名称：__________________________

乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。

工程基本情况：______________________________________________________________________________________

总建筑面积：_________平方米 结构：总长乘宽长宽_________(米) 层数：__________

工程总造价：_____________________________

工程位置：__________________________________________________________________________________________

1.总平面图

2.相邻建筑物关系

3.建筑物市内外自然高差

4.建筑物自然地面确定

二、各层功能要求：____________________________________

三、各层层高及檐地高：________________________________

四、屋面形式：________________________________________

五、建筑物内外装修要求：

1.外墙面：____________ 2.内墙面：__________ 卫生间：_____________ 厨房：______

其他间：_____________

3.顶棚：________ 4.地面：____________

5.门窗：________ 6.其他：____________

________，身份证号码为________，特委托________部门/班组________，身份证号码为________，代办本人离职证明相关事宜。由此产生的一切后果均由本人负责。

结构专业：一、工程地质勘察资料：

在即将进入社会之际，为了更好地适应社会，我希望自己能够做到一种被别人需要的一种状态，至于做什么，就是在实践中，不断的学习、不断的锻炼。在获知贵公司正为积极谋求发展招贤纳才。我真诚的渴望能加入贵公司，为贵公司的发展壮大贡献我的才智。

为全权代表，与我单位的`公派出国留学人员签订《出国留学协议书》，并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。

1.各层是否有特殊设备;设置位置，型号，荷载：_________________

2.各层是否有特殊荷载，位置及大小：___________________________

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

3.各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置及尺寸：_______________________

4.结构设计其他要求：_________________________________________________

一、建筑物给水、排水，人口、出口方向：

二、是否要求供应热水及其他要求：

三、消防供水情况：

四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

五、给水调节间位置：

六、给排水专业其他要求：

委托书通常我们需要用到，那么大家知道委托书怎么写才具备法律效力吗?下面一起看看为大家介绍的最新委托书范文吧!

一、采暖方式，周围采暖条件，采暖人口方向：

二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

三、是否有特殊通风要求：

四、其他要求：

一、建筑物供电人口方向：_________________________________

二、电气照明设计要求：___________________________________

三、建筑物处的市网线径及电压情况：

四、电话系统设计要求：___________________________________

五、电视系统设计要求：___________________________________

委 托 单 位： ________________(盖章) 法定代表人： ________________(签字或盖章) 受委托公司： _______________(签字或盖章) 法定代表人：________________(签字或盖章)

六、其他要求：___________________________________________

补充说明：_______________________________________________

受委托单位(章)：________

代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按召集的意思表决;

_______年_______月______日

设计委托书 设计委托书与设计合同九

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托， 就设计事项，双方经协商一致，签订本委托书，信守执行：

甲方委托乙方对其在晋宁新建的2号车间和成品库进行施工图设计。其中成品库的平面尺寸为长80米、宽50米（25米的两跨）；2号车间平面尺寸为长80米、宽20米（两层）。

设计费用按建筑面积6元/㎡收取，2号车间和成品库建筑面积共计7200㎡(80x50+80x20x2)，设计费用共计为：人民币43200.00 元，(大写：肆万叁仟贰佰圆整)。

1、 甲方需在合同签订后2日内支付预付款人民币10000.00 元，(大写： 壹万圆整)。

2、乙方在完成2号车间的施工图设计并出蓝图盖设计院章后，再支付人民币15000.00 元，(大写：壹万伍仟圆整)。

3、乙方在完成成品库的施工图设计并出蓝图盖设计院章后，再支付余款人民币18200.00元，(大写：壹万捌仟贰佰圆整)。

1、设计时间从甲方把预付款打入乙方银行账户后第二天算起，7天之内完成2号车间的施工图设计任务，14天之内完成成品库的施工图设计任务。

2、乙方以蓝图和电子版两种方式交付给甲方施工图纸，蓝图要有设计院盖章，交付数量4份，图幅大小a2。

1、乙方设计的施工图要包括以下部分图纸：土建基础部分施工图、钢结构部分施工图、水电、消防部分施工图。

2、乙方设计的施工图要达到设计院设计的深度要求，要满足施工人员的使用要求、要达到审图中心的审查要求。

3、当本委托书执行完，甲方以后进行项目报审和施工图审查时，乙方有义务进行技术方面的配合与协助。

六、甲方的责任：

1、甲方要向乙方提供本项目的具体地址、建设单位、工程名称。

2、甲方要向乙方提供本项目的地质勘查报告，以便进行准确的\'基础设计。

3、甲方要向乙方说明2号车间和成品库的用途各是什么以及放置何种设备，以免乙方设计条件错误。

4、甲方要向乙方提供2号车间和成品库的建筑草图，要注明各自的长宽高要多少、门窗要如何布置。

七、施工图知识产权的约定：

1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有施工图的所有权、使用权和修改权。

2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方的施工图而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;

3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有;

甲方权利和义务：

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方的使用要求和企业文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

3、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

乙方权利和义务：

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

4、乙方需按照甲方的要求进行施工图设计，并设计修改至甲方满意为止。

5、乙方需按照合同约定按时交付施工图纸。

1、甲方如无正当理由提前终止委托的，甲方所付的费用无权要求退回。

2、乙方如无正当理由提前终止委托的，所收取的费用应当全部退回给甲方。

本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。

户名： 帐号： 开户行：

甲 方： 乙 方：

甲方签字： 乙方签字：

签订日期： 签订日期：

年 月 日 年 月 日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托， 就设计事项，双方经协商一致，签订本委托书，信守执行：

甲方委托乙方对其在晋宁新建的2号车间和成品库进行施工图设计。其中成品库的平面尺寸为长80米、宽50米（25米的两跨）；2号车间平面尺寸为长80米、宽20米（两层）。

设计费用按建筑面积6元/㎡收取，2号车间和成品库建筑面积共计7200㎡(80x50+80x20x2)，设计费用共计为：人民币43200.00 元，(大写：肆万叁仟贰佰圆整)。

1、 甲方需在合同签订后2日内支付预付款人民币10000.00 元，(大写： 壹万圆整)。

2、乙方在完成2号车间的施工图设计并出蓝图盖设计院章后，再支付人民币15000.00 元，(大写：壹万伍仟圆整)。

3、乙方在完成成品库的施工图设计并出蓝图盖设计院章后，再支付余款人民币18200.00元，(大写：壹万捌仟贰佰圆整)。

1、设计时间从甲方把预付款打入乙方银行账户后第二天算起，7天之内完成2号车间的施工图设计任务，14天之内完成成品库的施工图设计任务。

2、乙方以蓝图和电子版两种方式交付给甲方施工图纸，蓝图要有设计院盖章，交付数量4份，图幅大小a2。

1、乙方设计的施工图要包括以下部分图纸：土建基础部分施工图、钢结构部分施工图、水电、消防部分施工图。

2、乙方设计的施工图要达到设计院设计的深度要求，要满足施工人员的使用要求、要达到审图中心的审查要求。

3、当本委托书执行完，甲方以后进行项目报审和施工图审查时，乙方有义务进行技术方面的配合与协助。

六、甲方的责任：

1、甲方要向乙方提供本项目的具体地址、建设单位、工程名称。

2、甲方要向乙方提供本项目的地质勘查报告，以便进行准确的\'基础设计。

3、甲方要向乙方说明2号车间和成品库的用途各是什么以及放置何种设备，以免乙方设计条件错误。

4、甲方要向乙方提供2号车间和成品库的建筑草图，要注明各自的长宽高要多少、门窗要如何布置。

七、施工图知识产权的约定：

1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有施工图的所有权、使用权和修改权。

2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方的施工图而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;

3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有;

甲方权利和义务：

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方的使用要求和企业文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

3、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

乙方权利和义务：

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

4、乙方需按照甲方的要求进行施工图设计，并设计修改至甲方满意为止。

5、乙方需按照合同约定按时交付施工图纸。

1、甲方如无正当理由提前终止委托的，甲方所付的费用无权要求退回。

2、乙方如无正当理由提前终止委托的，所收取的费用应当全部退回给甲方。

本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。

户名： 帐号： 开户行：

甲 方： 乙 方：

甲方签字： 乙方签字：

签订日期： 签订日期：

年 月 日 年 月 日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十一

受委托单位：

拟修建 ，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。

一阶段勘察设计

按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

公路一阶段施工图设计（含交通工程及沿线设施）、预算编制。

1、路线等级： 三 级、设计时速 30 公里/小时

2、路面宽度：净 6。5 米

3、设计荷载：公路 ⅱ 级

其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》jtg b01—200x的相关要求。（地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。）

提交的成果：通过审查后的施工图设计文件 份。

文件提交时间： 年 月 日。

年 月 日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十二

受委托单位：

拟修建 ，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。

一阶段勘察设计

按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

公路一阶段施工图设计（含交通工程及沿线设施）、预算编制。

1、路线等级： 三 级、设计时速 30 公里/小时

2、路面宽度：净 6。5 米

3、设计荷载：公路 ⅱ 级

其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》jtg b01—200x的相关要求。（地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。）

提交的成果：通过审查后的施工图设计文件 份。

文件提交时间： 年 月 日。

年 月 日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十三

今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计、

1、建设单位：_________

双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决、协商不成时，由深圳市仲裁委员会裁决

2、项目名称：_________总建筑面积约为_________

3、建设地点：_________

1、规划建设用地为_________，委托方因与_________离婚纠纷一案，现根据法律规定，委托_________为委托方的代理人、代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行结束

2、本厂区建筑密度为_________、建筑容积率_________、绿化率_________

甲方签完工程合同时，应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行，若承包商与乙方有所争议，应由甲方出面协调，若因而导致工程停顿时，视为可归责任甲方之事由，与乙方无关，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准

1、单体类型及结构类型：

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的.委托，就______等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

1）1#厂房，采用_________结构；

2）2#厂房，采用_________结构；

3）3#厂房，采用_________结构；

4）宿舍楼，采用_________结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准、

乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类（商品/服务）上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》

委托单位：（盖章）_______________

法定代表人：（签字或盖章）_________

受委托公司：（签字或盖章）_________

法定代表人：（签字或盖章）________________

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十四

xxx设计咨询有限公司：

xxx工程已经《项目批复文件名称》(文号)文件批复，根据采购结果(依据文件)决定委托你公司编制该工程设计文件，具体要求如下：

一、工程名称：xxx工程，工程编号：xxx。

二、工程概况：

三、工程投资、规模及范围：

四、要求设计文件内容符合该工程立项批复(可行性研究报告、初步设计)文件、有关规范性文件及取费标准要求。

五、请你院认真分析网络、业务、管理等实际情况，进行细致的查勘、调研工作，提出设计方案和工程实施方案。

六、请各市分公司给予必要的\'协助。

七、进度要求：请你公司于x年x月x日前提交设计文件(含电子版)并通知建设单位。

八、本工程联系人：

部门xxx，姓名xxx，电话xxx，邮件xxx，传真xxx

部门xxx，姓名xxx，电话xxx，邮件xxx，传真xxx

委托人：

20xx年x月x日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十五

今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计、

1、建设单位：_________

双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决、协商不成时，由深圳市仲裁委员会裁决

2、项目名称：_________总建筑面积约为_________

3、建设地点：_________

1、规划建设用地为_________，委托方因与_________离婚纠纷一案，现根据法律规定，委托_________为委托方的代理人、代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行结束

2、本厂区建筑密度为_________、建筑容积率_________、绿化率_________

甲方签完工程合同时，应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行，若承包商与乙方有所争议，应由甲方出面协调，若因而导致工程停顿时，视为可归责任甲方之事由，与乙方无关，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准

1、单体类型及结构类型：

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的.委托，就______等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

1）1#厂房，采用_________结构；

2）2#厂房，采用_________结构；

3）3#厂房，采用_________结构；

4）宿舍楼，采用_________结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准、

乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类（商品/服务）上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》

委托单位：（盖章）_______________

法定代表人：（签字或盖章）_________

受委托公司：（签字或盖章）_________

法定代表人：（签字或盖章）________________

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十六

1.项目概述

水竹山公园，又称儿童公园，位于辽宁路东侧，占地18.54万平方米。山的周围有一条路，两边种着雪松，山的北边建了一个儿童公园，增加了一批儿童游乐设施和十二生肖雕塑。1984年，改为汕头公园。公园分为儿童游乐、文化娱乐、登高眺望、静养四大功能区。每年元宵节期间，这里都会举行元宵节。

1.建筑总平面设计

2景观规划方案

3其他相关规定

1 .坚持社会化原则。

青岛作为旅游城市，必然会发挥城市形象展示的作用。也是市北区最北的公园，承载了大量的休闲需求。但主要是针对孩子。赋予环境宜人的艺术感染力，美化居住环境，体现社区文化，促进人际交往和精神文明建设，倡导公众参与设计、建设和管理。

坚持节约原则。

在实事求是的基础上进行设计，以软装布景为基石，注入文化和活力，拓展活动空间。符合市场发展需要和当地经济条件，注重节能、节材和合理利用土地资源。提倡简约朴素，反对华而不实的铺张浪费，尽可能采用新技术、新材料、新设备，以达到优异的性价比。

坚持生态原则。我们应该努力保持现有的良好生态环境，改善原有的不良生态环境。倡导将先进的生态技术应用于环境景观的塑造，利用人类的可持续发展。

规划目标

创造一个儿童玩耍的空间，认真研究基地现状，结合项目实际情况，深入细致地考虑基地的功能间结构，合理确定交通系统和景观系统的组织和空间体系，精心构建一个分工明确、布局合理、交通顺畅、环境宜人的现代儿童玩耍空间。充分解读本项目的区位特点，打造梦幻童话世界。

坚持可持续发展理念，强化土地利用。努力在儿童公园营造高品质的景观环境，形成绿树、清水、空气清新的宜居空间。注意儿童环境空间的设置。协调各种功能属性的使用，形成相互关联、互不干扰的区域关系，以提高内部功能的共享和整合，提高其使用效率。组织各功能块内各类人流与公交线路的关系。

安全第一，这是所有家长关心的.问题。中国父母让孩子玩冒险游戏是相当矛盾的。在孩子眼里，我们的细节设计可能是在限制他们的玩耍空间？他们喜欢热闹，想象力丰富，喜欢成群结队地在空旷的地方狂奔。所以过分的自我可能会让孩子完全不在设计师设计的地方。

最重要的一点是尊重孩子的意愿，创造适合孩子游戏特点的场地环境。有条件的话可以和孩子沟通一下场地和活动的类型。你可能会发现，他们理想的游戏场地模式和我们认为理所当然或者按照常规经验构建的模式是有区别的。孩子想象力丰富，经常问令人瞠目结舌的问题。行动思维往往不受常识的约束，具有冒险性、群体性、模仿性的特点。通过对交流后的信息进行总结和分析，你可以发现孩子喜欢在什么样的环境中玩耍。

1规划布局

本着“生态、创意、精致”的理念，我们尊重原有的规划结构。

2交通组织和停车

满足交通分流，提供所需停车位。

3绿色景观

在绿化景观设计中，整个绿化系统贯穿整个。儿童公园通过空间高差的变化以及地面、平台和建筑绿化的有机结合，努力营造多层次的绿化生态环境。平台绿化以草、花、灌木为主，地面绿化与平台绿化相辅相成，种植高大树木。同时布置雕塑、景观墙、落花床、草地、休息平台。必须考虑设备位置和颜色因素，如光线、阴影、阳光和风。另一个重要因素是场地的颜色。色彩对孩子有明显的影响，鲜艳宜人的色彩会带给孩子快乐的情绪。

景观设计应考虑以下内容(包括但不限于):

1.体现儿童主题公园的景观元素。

2.绿化种植景观:组团绿地、平台绿地、建筑基础绿地、垂直绿化、湿地水生植物、广场绿化等。

3.道路景观:机动车道、人行道、路缘、车档、立柱等。

4.场所景观:健身游乐场、儿童游乐场、休闲广场、中小学入口等。

5.硬质景观:雕塑小品、儿童游乐设施、围栏/围栏、挡土墙、坡道、台阶、景观墙、种植容器、椅子/凳子等。

6.水景:护岸、桥梁、栈道、景观水、喷泉、溪流等。

7.遮蔽景观:亭子、走廊、脚手架、膜结构等。

8.高视点景观:图案、色块、色彩、层次、密度等。

9.绿地给排水。

10.景观照明。

11、建筑改造

第一阶段:景观设计方案阶段【历日】；提交的结果如下:

1设计规范

2景观设计的总体布局

3总体景观规划

4整体景观的鸟瞰图

5重要节点方案图

重要节点参考:儿童公园入口广场、中心广场、“108套”饰面广场和登高平台小品设计。

以上结果提供3套文字和1张cd。

第二阶段:景观施工图设计阶段【历日】

提交的设计结果如下:

1)一般结构描述

2)总体规划

3)部分细节

4)道路路面施工详图

5)竖向设计图纸

6)景观照明图施工图

7)给排水施工图

8)水景施工详图

9)护岸施工详图

10)绘制施工详图

11)绿化种植施工图

12)工程量清单。

以上成果获批后，提供景观施工蓝图8套，光盘1张。

最迟应提交本项目的设计成果方案。

最迟应提交本项目的设计成果和施工图。

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十七

今委托 进行我公司 项目的`相关设计，具体设计内容，如下：

1、建设单位：

2、项目名称：

3、建设地点：

备注：以上表格编制依据【总平面图】；【规划条件通知书】；【选址红线图】；【方案文本】； 各设计阶段的图纸应满足国家设计深度规定所需的设计工作

1、 2、

单体平面以双方最终认可的平面图为准。 其中独栋别墅方案应按下述内容进行调整：

3.1 独立住宅 180、200、220、250、300 每个户型均考虑半地下室（可设置窗），且均为局部做地下室，满足一般使用功能即可；（可参考300 局部做地下车库 且应考虑不做车库改作他用也可满足使用功能）

3.2 独立住宅 250、300 两种户型内，考虑增加一个室内电梯间，考虑日后住户可以自己安装电梯，若不安装电梯，可以改作储藏室使用；且电梯间应升至地下车库

4、各专业二次深化设计（包含轻钢雨蓬、检修梯、装饰钢架、采光井、采光井排水、车库雨蓬、围墙、大门、车库出入口、大堂、前室、台阶、门楼、岗亭等） 五、设计条件：

五、附表 作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位：

委托人：

时间：

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十八

总建筑面积：136568 m2；

其中地上部分建筑面积：104609 m2；其中沃尔玛购物广场26655 m2；百货34976 m2；数码广场18409 m2；电影超市24568 m2；

地下室建筑面积：31958 m2；

沃尔玛建筑部分：

地上4层，首层为精品商铺（56个外铺、159个内铺），二、三、四层为沃尔玛卖场；

数码广场部分：

建筑分两部分：一部分为数码商场；另一部分暂定也是数码商场。

国际电影城部分：

首层精品店（55个外铺、149个内铺）；

二层为图书城、三层为国际电影超市（有夹层）；

百货部分：

地下一层、地上6层，均为卖场；局部7层为万达物业办公室；

所有建筑的地下室连通一体，百货和影城地下室还有商铺137个；

地下室共有车位数400辆左右，出入口两个，暂按一入口一出口设计。

所有建筑共用一个消防控制中心，由万达物业统一管理，位置在百货地下室，百货有分控，沃尔玛、数码、电影城、书城等做层显（或区域显示器）。

消防控制中心同时还要作为万达物业的保安监控中心和精品店、物业等弱电设备的机房和中心配线间。

电视监控系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、地下停车场、物业办公区、室外步行街）

防盗报警系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业）

综合布线系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业办公区、物业设备用房）

计算机网络系统（物业办公区使用）

有线电视系统（沃尔玛预留1路；物业办公区预留1路；将有线电视信号引至相关业态的弱电井，满足百货、家居广场、电影城、书城、数码广场、美食城等的需求）

背景音乐及紧急广播系统

设计范围包含：沃尔玛首层精品店、电影城精品店、地下室精品店、物业办公室；以上需满足事务性语音广播要求（走廊内间距5米）。

其余部分由设计院按消防要求设计：含沃尔玛部分（二、三、四层）、电影城、书城、家居广场、数码广场、美食城、地下停车场。由消防施工单位施工（弱电施工单位不做相关报价及投标）。

内线电话系统（整个商业广场统一考虑）。

空调自控系统（就地控制）

保安巡更系统（整个商业广场统一考虑）

停车场管理系统（整个地下室停车场统一考虑，收费管理停车场）

本工程应遵循下列设计原则：

1、先进性

采用国际或国内通行的先进技术，适应时代发展需要。

2、成熟性

以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术。

3、开放性

采用开放的`技术标准，避免系统互联或扩展的障碍。

4、按需集成

根据本项目特点，可按照需要分层次实现集成。

5、标准化

采用标准化的设计和标准化的产品。

6、可扩展性

本工程设计应考虑到未来发展，在预埋件和线缆布设上

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn